1、交换容量≥7.5Tbps,包转发速率≥430Mpps;支持并实配可插拔双电源，支持并实配可插拔双风扇。

2、端口要求：SFP端口≥48个，SFP+口≥4个，配置万兆虚拟化电缆；扩展插槽≥1个，可扩展40G端口。

3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设

各的链路聚合。

4、支持RRPP快速环网保护协议。

5、支持IPV4 IGMP Snooping及IPV6 MLD Snooping组播协议。

6、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping。

7、支持RIP,OSPF,BGP等三层动态路由协议。

8、支持二层、三层VXLAN及EVPN。

9、支持IP+MAC+VLAN+PORT的任意组合绑定。

10、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源

真实性校验。

11、扩展槽支持FW,IPS、负载均衡等高性能0AP模块插卡。

12、支持无线控制器功能，实现有线无线一体化。

13、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换。

14、提供官网截图证明，并加盖公章。

15、本次提供的所有模块需与本次提供的交换机品牌一致。