彩色多普勒超声系统（ICU）技术参数要求：

1、适用于重症心脏、重症肺超、重症肾脏、重症颅脑、重症胃肠、浅表组织与小器官、外周血管等；

2、系统高度集成，轻巧便携，移动性强，不小于 15 英寸高清晰度彩色液晶显示器；

3、具有数字化二维灰阶成像单元，彩色及组织多普勒单元，数字化频谱多普勒显示和分析单元；

4、有多角度空间复合成像技术，智能化斑点噪声抑制技术，编码谐波脉冲反相谐波成像，实时宽景成像技术等；

5、具有二维图像一键优化，多普勒图像自动优化，焦点、频率自动调节功能；

6、具有组织多普勒TDI，包括组织多普勒速度图，频谱图，定量分析曲线等；

7、具有多种模式下测量和分析功能(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)；

8、具有原始数据储存功能，并可对回放的图像进行多种模式下多参数的调节，用于科研与教学；

9、支持动态与静态图像存储与回放；

10、具有自动计算技术，能自动计算EF、VTI、SV、CO 技术；

11、标配探头要求：相控阵探头、线阵探头、凸针探头各1把，相控阵探头:通常频率2-4MHz，用于心脏、颅脑 TCCD检查;线阵探头:通常频率4.0-12.0MHz，用于血管、肌肉骨骼、浅表组织及小器官检查;凸阵探头:通常频率 2.0-5.0MHz，用于肺部、腹部器官及深部神经血管。

