| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 储血冰箱 | 1、有效容积≥270L，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，具备自关门功能； 2、箱内配置搁架，蘸塑血筐，有内门； 3、具备液晶触摸大屏显示，显示箱内温度，可查询工作状态、报警和事件记录等信息； 4、具备多种故障报警功能，两种报警方式（声光报警）； 5、具备多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等； 6、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，可在用户软件端查看温度等信息； 7、具备变频压缩机，环保制冷剂，高效节能； 8、具备不锈钢内胆设计，防腐可靠； 9、噪声声压级：≤41dB（A）； 10、安全门锁设计，防止随意开启； 11、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求； 12、标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯； |
| 储血冰柜 | 1、产品有效容积≥260L，温度范围-10°C～-30°C可调节； 2、微电脑控制，可显示箱内温度，显示精度≤0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警； 4、具有多种报警方式：声、光报警，远程报警接口； 5、具有多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥20小时； 7、采用环保制冷剂和制冷系统，可燃制冷剂≤150g； 8、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃（提供省级及以上第三方机构检测报告）； 9、具备脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 10、具备内藏式蒸发器设计，PCM内胆； 11、箱内大空间，搁架间距上下可调； 12、具备门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，实现多人管理；标配测试孔数量≥2。 |

★质保期≥5年。