| 模型名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 手动除颤仪 | 1、具备与真实电除颤仪一致的外形，操作流程与真实电除颤仪操作无异，便于培训急救人员进行心电除颤训练。具有手动电除颤和心电监护二合一功能。 2、结构组成：由除颤模块、心电监护模块、电除颤手柄、五导联心电监护连接线、主机等组成，模拟真实心电监护除颤仪结构，保证操作过程模拟真实除颤仪功能。 3、除颤功能： 3.1 可识别除颤位置，未放置在患者右侧胸骨第二肋间和左侧第五肋间与腋中线交界处，则不显示当前患者心电图，无法判定是否符合室颤除颤标准； 3.2 可以选择所需要的除颤能量值，最大能量可达360J；至少具备20档可调节：1 J、2J、3J、4J、5J、6J、7J、8J、9J、10J、15J、20J、30J、50J、100J、150J、170J、200J、300J、360J。 3.3 同时可模拟临床单向波或双向波除颤仪，可根据需求切换； 3.4 选好能量档位后,按下充电按钮,即对除颤手柄充电,达到预定值后,提示可放电，按下左右两个除颤手柄上的放点按钮，完成放电。 4、心电监护： 4.1 显示模拟人的心率、心律； 4.2 实时显现模拟人心电图，室颤还是窦性心律。 5、手动除颤仪可与市场上任何品牌的模拟人的交互控制，进行模拟除颤、同步电复律、以配合完成抢救训练。 |
| 气管插管仿生标准化病人模型 | 1、模型仿真模拟成年男性上半身，仰卧位，嘴可张开，可使用仰头抬颌等手法进行气道开放； 2、模型五官比例协调，口腔内牙齿、舌、会厌、声门各部分解剖结构准确； 3、插管前，可识别面罩给氧，并随球囊加压表现胸廓起伏； 4、可检测喉镜操作时，是否以牙齿为支点，有牙齿受力报警功能； 5、正常成年男性气管插管深度约22-24cm，正确插管后，通气时模拟人可自主表现胸廓起伏； 6、能够检测插管是否误入食道，如气管插管误入食道，食道错误指示灯亮； 7、能够检测插管深度是否正确，如气管插插入过深，过深指示灯亮，此时如果球囊通气，模拟人会表现单侧胸廓起伏； 8、配套气管插管技能培训教学系统，学生可通过下载App软件，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：气管插管操作前准备、操作步骤、操作后处理，操作过程中注意事项，喉镜的使用，抢救过程中操作正确、错误的提示功能等。（需提供软件界面截图）。 |
| 桡动脉穿刺训练模型 | 1、产品为成年男性前臂模型，外形美观，皮肤弹性好，仿真度高。 2、解剖结构准确，体表可明显触及桡骨茎突。 3、可触及桡动脉搏动，便于穿刺定位。 4、穿透桡动脉血管壁后有落空感。 5、穿刺成功后，有模拟动脉血随动脉搏动进入针管。 6、穿刺操作过程中，有穿刺过深及位置错误检测。 7、采用独特的设计方法，延长了模型的使用寿命，避免了漏液现象。 |

质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起）。