| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 红黄蓝光治疗仪 | - 1、显示界面：≥8寸彩色液晶显示屏； - 2、操作方式：触摸屏操作； 3、软件功能：能量设置、时间设置、光源选择、一键预设等功能； 4、光源波长：红光640nm±20nm； 蓝光源波长：460nm±20nm；黄光源波长：590nm±10nm； 5、辐照距离为10cm时照射面积≥1000cm²； 6、芯片中心表面最高光功率密度≥1600mw/cm²，有效红光辐照度≥150 mw/cm²； 7、时间设置：0 min～99 min 连续可调； 8、输出方式：红光、蓝光、黄光可以单独输出，也可以混合输出，光功率密度可调； 9、能量设置：红光/蓝光/黄光单独控制调节，连续多级可调； 10、治疗范围：红光消炎镇痛，促进创面愈合，促进血液循环；蓝光用于痤疮的辅助治疗；黄光舒敏镇静，用于治疗敏感性皮肤、延缓衰老； 11、外观要求：推车式； 12、配件要求：治疗头采用多模块设计，可根据治疗需求折叠调整角度，适用于不同的临床需求； |

★质保期≥5年