| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 二氧化碳激光治疗仪 | 1、激光器类型：密封的 CO2激光器。 2、激光波长：≥10.6μm。 3、光斑直径：≤0.8mm。 4、最小脉冲宽度：≤0.1ms。 5、传输方式：≥7 关节导光臂。 6、输出功率：连续：0.5W～30W 可调； 单脉冲、重复脉冲、调制脉冲：0.3～15W 可调。 7、透镜焦距：F=100mm，F=50mm。 8、治疗头：≥5种不同治疗头，其中包括配有锥形手术刀头、切割专用手术刀头及离焦治疗头。 9、瞄准光系统：红色半导体激光，波长 650nm±10nm，功率≤5mW。 10、冷却方式：封闭内循环水冷却。 11、控制系统：微电脑控制。 12、开机自检：具有激光功率电流监测功能。 13、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。 14、输入电源：AC220V / 50Hz，额定输入功率 500VA。 15、使用年限：≥10年。（提供产品使用说明书或设备铭牌图片） |

★质保期：质保期≥5年，质保范围：整机含所有部件（包含质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用）。★为实质性参数。