| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 病理标本柜 | 1、适用于病理活检组织的接收和保存。 2、柜体材质采用304#不锈钢磨砂板，内胆防腐处理。 ▲3、柜内温度0~10℃可调。 ▲4、柜体尺寸：≥1200×750×1950mm（长×宽×高）。 5、外门采用真空玻璃门，四周密封，能有效防止有害气体的溢出。 6、需有安全门锁，并具有开门自动照明系统。 7、风冷型制冷方式，冷凝水可集中排放，工作噪音≤20db。 8、具备数字温度显示器，柜内温度能一目了然。 9、抽风机风速需达0.5m/s以上，噪音低于50dba，能彻底排出厢内有害气体。 10、需配备承载强度满足使用需求的钢筋喷塑格网，方便标本的存放拿取。 11、单套设备需配专用标本存放盒≥10个。 12、外门需具备防凝露技术，能达到85％湿度无凝露，保证能观察箱内情况。 ▲13、需具备自动化霜功能。能适合环境温度10~38℃，湿度≥80% 的高温高湿地区使用。 ▲14、使用年限≥10年； |