| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 锶90敷贴治疗器 | 1，放射源活度需求：1.48E+09(40mci)。 2，源外形尺寸：3cmx3cm标准尺寸。 3，材料安全性：敷贴器材料应符合医用标准，无毒，无刺激性，不与人体组织或创面发生不良反应。 4，结构完整性：敷贴器的结构应牢固，无破损，裂缝或松动部件。对于放射性核素敷贴器，需确保放射性核素封装严密，防止泄露。如果因为质量问题产生放射源泄露造成病人或医院损失，由供应商承担相关责任。 5，剂量准确性：敷贴器的放射性活度和剂量率需精准控制，需要有法定计量机构认可的测量数据，并附带剂量检定证书。 6，防护与屏蔽：需配备防护装置(防护手柄，防护盒等)。 |