技术参数要求

★（一）系统要求

1、供应商所提供的预防接种数字化门诊软件，必须已完成与四川省预防接种平台的正式对接调试，不能采取外挂、嵌套或者页面数据利用等方式。（需提供平台对接成功的有效证明文件或承诺函）。

2、供应商承诺，本项目交付后，本项目内容下的预防接种数字化门诊功能如后续涉及与四川省预防接种平台的接口升级、维护、调试、适配改造等相关工作，产生的一切费用均由供应商全额承担，采购人无需支付任何额外费用；若因接口问题导致系统无法正常使用，供应商需在24小时内响应并完成整改，由此造成的一切损失由供应商承担。（提供承诺函）

3、支持跨省档案在四川预防接种公众号预约信息能在排队叫号系统数据流转。（提供承诺函）

4、支持电子预防接种证信息能在排队叫号系统中取号。（提供承诺函）

（二）软件系统模块

| 序号 | 模块类别 | 功能模块名称 | 数量 | 核心功能及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云端后台管理控制模块 | 综合控制后台管理系统 | 1套 | - 1.云端部署，为系统核心中枢，具备全流程管理统筹、接种流程监控调控功能；与各子系统无缝对接，实现数据高效整合、交互，保障各模块协同工作。 - 2.支持接种人员、登记疫苗、接种队列等信息实时协同； |
| 2 | 云端后台管理控制模块 | 综合语音叫号后台控制系统 | 1套 | - 与排队系统、显示系统联动，确保叫号信息实时同步。负责语音叫号全流程管理，可根据接种流程、排队情况自动精准发号； |
| 3 | 云端后台管理控制模块 | 综合显示后台控制系统 | 1套 | - 控制显示屏实时展示排队进度、支持公示信息系统内编辑、便于现场管理监督。 |
| 4 | 客户端显示控制模块 | 登记台分屏软件 | 1套 | - 适配登记台显示终端，实时展示受种者姓名、工作台号、排队序号等信息，提升登记效率和透明度。 |
| 5 | 客户端显示控制模块 | 接种台分屏软件 | 1套 | 1.适配接种台显示器，实时展示接种台号、排队序号、受种者姓名、待接种疫苗等信息，信息推送精准。 |
| 6 | 综合信息显示控制系统 | 综合终端排队信息软件 | 1套 | - 根据实时业务数据自动更新、分配登记及接种队列信息； - 与语音、显示系统联动，引导受种者有序排队，优化门诊秩序。 |
| 7 | 综合信息显示控制系统 | 疫苗价格及接种程序公示软件 | 1套 | - 1.动态展示疫苗价格、接种程序等信息，支持多品类疫苗信息实时更新，与四川省免疫规划信息系统无缝对接，把免疫系统中本单位设置的疫苗价格通过公示系统展示；（提供截图证明） - 2.支持专用App控制单位内的疫苗显示卡设备。可使用App对智能疫苗信息电子卡显示内容更新，App能适配四川省免疫规划信息系统疫苗出入库手持终端疫苗通设备。（提供截图证明） |
| 8 | 综合信息显示控制系统 | 门诊及医生信息公示软件 | 1套 | - 1.公示医院介绍、医护人员信息、预防接种服务时间、咨询电话等基础信息；支持在预防接种平台维护（截图证明）支持门诊通知等内容发布、更新，提升服务信息公开度。 |
| 9 | 留观信息系统 | 留观软件 | 1套 | - 1.管理接种后留观全流程，支持条码/二维码扫描记录受种者姓名、接种疫苗、留观时长； - 2.实时显示留观倒计时，留观结束自动提醒，支持留观数据在预防接种平台系统记录、查询。（截图证明） - 3.需具备支持完成接种后系统端自动推送短信留观提醒设置功能（截图证明） |

### （三）硬件设备

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 核心技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能终端设备 | 专用排队一体机终端 | 1台 | - 1.显示：21.5寸及以上嵌入式电容触显，分辨率≥1920*1080； - 2.主机：安卓7.0及以上系统，四核CPU，≥2G运行内存，≥16G存储； - 3.结构：全冷轧钢板，喷粉喷塑处理，钢板厚度≥1.5mm，防锈、防水、防腐蚀； - 4.功能：集成条码/二维码扫描、80mm小票打印机、测温仪；（提供相对应产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。） - 5.安装：落地式，适配门诊现场布局。 |
| 2 | 智能终端设备 | 专用留观一体终端 | 1台 | - 1.显示：21.5寸及以上嵌入式电容触显，分辨率≥1920*1080； - 2.主机：安卓7.0及以上系统，四核CPU，≥2G运行内存，≥16G存储； - 3.结构：全冷轧钢板，喷粉喷塑处理，钢板厚度≥1.5mm，防锈、防水、防腐蚀； - 4.功能：集成条码/二维码扫描，支持扫码完成留观离场登记、采集离场时间； - 5.安装：落地式。 |
| 3 | 智能终端设备 | 电子核签设备 | 4台 | - 1.屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280*800，24位真彩色；屏幕：IPS LCD屏，16:10，亮度≥250cd/m²，可视水平/垂直≥170°，电磁电容一体屏（5点触控，无故障点击≥100万次）； - 2.CPU≥四核1.8GHz，Android7.1及以上系统，≥2G内存，≥16G存储； - 3.功能：集成电磁感应电子签名、500万像素拍摄、指纹识别、签字功能，满足核签留档需求。 - ★4.因涉及公众端的可信产品，提供生产厂家出具的针对本项目的授权及售后服务承诺。 |
| 4 | 信息采集设备 | 多合一信息采集终端 | 1台 | - 1.支持ISO7816 CPU卡，支持读写符合 ISO14443（Type A）标准的非接触卡PSAM卡 - 2.Windows2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11等支持适配 - 3.支持一二维扫码识别。 - 4.读卡适配预防接种平台系统（提供适配证明文件） |
| 5 | 信息采集设备 | 手持式条码扫描器 | 3个 | - 扫描性能：CMOS传感器，≥640*480像素，支持全品类一维/二维码识读，识读精度≥3mil； - 通讯：支持RS-232、USB接口，提示方式含蜂鸣器、LED、振动器，适配门诊高频次扫码需求。 |
| 6 | 显示终端设备 | 窗口显示终端 | 4台 | - 尺寸≥32寸，分辨率≥1366×768，智能Android系统； - 支持网络、HDMI接口，内置显示软件，与免疫规划系统无缝集成； |
| 7 | 显示终端设备 | 综合显示终端 | 3台 | - 1.尺寸≥55寸，分辨率≥1920×1080，智能Android系统； - 2.支持网络、HDMI接口，内置公示信息显示软件，与免疫规划系统无缝集成； |
| 8 | 冷链设备 | 桌面冰箱 | 3台 | - 1.有效容积 不小于85升 、产品内部配有2层搁架及1个筐 - ★2.门体：三层玻璃门，产品可改制实现左右换门 - 3.温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度。产品出厂预设5℃，使箱内温度范围在2℃~8℃之间； - ★4.制冷方式：风冷结构设计，内部采用2个蒸发风机，直流12VLED节能照明灯。 - ★5.产品标配WIFI模块，可实现物料APP显示以及报警 - ★6.噪音小，≤35分贝，可提供安静的工作环境； - 7.含20套智能疫苗信息电子卡。电子卡终端尺寸不小于86*40mm*12mm。 |
| 9 | 语音设备 | 多媒体语音终端 | 1台 | - 1.支持语音播报控制、语音呼叫、语音与文字同步显示；内置多媒体语音软件，与四川省免疫规划系统无缝集成，语音清晰、无延迟。 |
| 10 | 网络设备 | 交换机 | 1台 | - 1.19英寸标准机架式，非网管型以太网交换机；24个下行端口，上行/下行端口速率均为百兆，非POE供电；适配中小型网络，满足门诊所有设备网络连接需求。 |

### ★（四）工程服务

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统现场调试及施工 | 1项 | - 包含所有硬件设备的吊装、固定、安装； - 完成门诊现场网络线、电源线的铺设、布线（含水晶头、插座等辅材）； - 完成全系统软硬件的现场调试、联调，确保所有模块、设备协同工作，系统正常运行； - 施工符合国家相关规范，布线整洁、标识清晰，完工后清理现场。 |

★ 质保期：供应商需提供全系统软硬件的免费质保服务（质保期自系统验收合格之日起计算，质保期不少于3年），质保期内免费提供设备维修、配件更换、软件升级、故障排查等服务。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应文件。