| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 医用洗鞋机 | 1.基本要求 1.1额定容量 100KG(干物)，可满足单次100双手术拖鞋洗涤脱水。 1.2洗涤转速 30~40r/min(可调)。 1.3脱水转速 650r/min，高脱680r/min。 1.4外形尺寸 高度<2100mm。 2.结构与材质要求 2.1内胆、外缸体、面板均为304优质不锈钢材质，面板采用不锈钢拉丝板。抗腐蚀性强，能够耐受强酸强碱及常用消毒制剂腐蚀。 2.2内胆采用无痕旋压技术一次成型，无焊接缝。 2.3机体结构 全悬浮式，带弹簧加液压阻尼系统避震，无需特殊基础。 2.4进水/排水 大口径进水阀、气动排水阀。 2.5多格洗涤剂投料盒，满足不同场景需要。 3.功能要求 3.1具备打印追溯、预约洗涤(浸泡)、桶自净、主机加密等基本功能，后期能根据用户需求进行功能升级。 3.2触摸屏或中文大屏幕液晶显示，操作界面直观。 3.3具备故障自检功能，不平衡自动检测并报警停机。 3.4可自由设定洗涤速度、脱水速度、水位、温度等参数。 4.安全要求 4.1配备安全门锁联动装置，运行中自动锁门，紧急停机装置。 4.2门密封采用耐温、耐腐蚀氟橡胶密封圈。 ★5.配备与医用洗鞋机相匹配的空压机一台。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。